ROVER

Robot mobile – 4 Roues motrices

Rev. 0.6

Spécifications

| Contrôleur | Botboarduino |
| --- | --- |
| Moteurs | 4X : GHM-16 |
| Commande des moteurs | Sabertooth 2x12 R/C |
| Encodeurs | 2X : E4p-120-079-HT |
| Actionneur (Turret) | Servomoteur Hitec HS-311 |
| Alimentation | Batterie Lithium-ion 14.4V |

# Alimentation et recharge

Source d’alimentation :

Le robot est alimenté par une batterie Li-ion, 4 cellules (14.4V) de 37Wh, comprenant un BMS et une protection de sur température.

Recharge :

La recharge de la batterie s’effectue par le port USB C situé sur le côté du robot.

Le chargeur utilisé doit être capable de délivrer le standard USB PD à 20V.

Le contrôleur de recharge est le bq24600. Ses indications de statut sont les suivantes.
La LED « Power Good » est verte et celle de « Status » est jaune.

Voici les informations provenant de la feuille de spécifications du contrôleur de charge :

“The open-drain PG (power-good) output indicates whether the VCC voltage is valid or not. The open-drain FET turns on whenever bq24600 has a valid VCC input (not in UVLO or ACOV or SLEEP mode) […]”

Table 2. STAT Pin Definition for bq24600

| CHARGE STATE | STAT |
| --- | --- |
| Charge in progress | ON |
| Charge complete (PG = LOW) | OFF |
| Sleep mode (PG = HIGH) | OFF |
| Charge suspend, timer fault, input overvoltage, battery absent | BLINK (0.5 Hz) |

Université du Québec à Chicoutimi

Tous Droits Réservés

555 Blv Université

Chicoutimi, Québec

Canada, G7H 2B1

418-545-5011

Conception de :

Francis Deschênes

Département des Sciences Appliquées

Local P2-1050-1  Poste 2283

fdeschen@uqac.ca